Задание

Сделать расчёт зубчатой цилиндрической передачи.

Крутящий момент на колесе M = 100000 Н · мм.

Угловая скорость на ведущем элементе передачи  = 150 рад/с.

Передаточное число U = 2.

# Расчёт зубчатой цилиндрической передачи

## Проектный расчёт

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов  передачи, выбираем материалы со средними механическими  характеристиками  (см. гл.3, табл. 3.3[1]):

- для шестерни: сталь                                : 40ХН

термическая обработка : улучшение

твердость                        : HB 280

- для колеса:     сталь                                : 45

термическая обработка : улучшение

твердость                        : HB 230

Допустимые контактные напряжения (формула (3.9)[1]) , будут:

[H] =

По таблице 3.2 гл. 3[1] имеем для сталей с твердостью поверхностей зубьев менее HB 350 :

H lim b = 2 · HB + 70 .

H lim b (шестерня) = 2 · 280 + 70 = 630 МПа;

H lim b (колесо) = 2 · 230 + 70 = 530 МПа;

KHL - коэффициент долговечности; при числе циклов нагружения больше базового, что имеет место при длительной эксплуатации редуктора, принимаем KHL = 1; коэффициент безопасности [SH]=1,1.

Допустимые контактные напряжения:

для шестерни      [ H1 ] =  = 572,727 МПа;

для колеса           [ H2 ] =  = 481,818 МПа.

Для косозубых колес расчетное допустимое контактное напряжение находим по формуле 3.10 гл.3[1]:

[ H ] = 0.45 · ( [ H1 ] + [ H2 ] )

Тогда расчетное допускаемое контактное напряжение будет:

[ H ] = 0.45 · (572,727 + 481,818) = 474,545 МПа.

Требуемое условие выполнено :

[ H ] = 474,545 МПа <  1.23 · [ H2 ] = 1.23 · 481,818 = 592,636 МПа.

Принимаем коэффициент симметричности расположения колес относительно опор по таблице 3.5[1] : KHb = 1,25 .

Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию принимаем: ba =  = 0,3 , (см. стр.36[1]).

Межосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев найдем по формуле 3.7 гл. 3[1]:

aw = Ka · (u + 1) ·  =

= 43.0 · (2 + 1) ·  = 99,766 мм.

где для косозубых колес Кa = 43.0, передаточное число передачи u = 2; T2 = Тколеса = 100000 Н·мм - момент на колесе.

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 будет: aw = 100 мм .

Нормальный модуль зацепления берем по следующей рекомендации:

mn = (0.01...0.02) · aw мм, для  нас: mn = 1 . . . 2 мм, принимаем:

по ГОСТ 9563-60* (см. стр. 36[1])     mn =  1,25 мм.

Принимаем предварительно угол наклона зубьев  = 10 o и определим числа зубьев шестерни и колеса (см. формулу 3.16[1]):

z1 =   =  = 52,523

Примем: z1 = 53.

z2 =  u · z1 = 2 · 53 =  106

Уточненное значение угла наклона зубьев будет:

cos()  =   =  = 0,994

  =  6,28o

Основные размеры шестерни и колеса:

диаметры делительные:

d1 =   =  = 66,65 мм;

d2 =   =  = 133,3 мм.

Проверка:    aw  =   =  = 99,975 мм.

диаметры вершин зубьев:

da1 = d1 + 2 · mn = 66,65 + 2 · 1,25 = 69,15 мм;

da2 = d2 + 2 · mn = 133,3 + 2 · 1,25 = 135,8 мм.

ширина колеса:      b2 = ba · aw = 0,3 · 100 = 30 мм;

ширина шестерни: b1 = b2 + 5 = 30 + 5 = 35 мм;

Определим коэффициент ширины шестерни по диаметру:

bd =   =  =  0,525

Окружная скорость колес будет:

V =  =  =  4,999 м/c;

При такой скорости следует принять для зубчатых колес 8-ю степень точности.

Коэффициент нагрузки равен:

KH = KHb · KHa · KHv .

Коэффициент  KHb=1,052  выбираем  по  таблице 3.5[1], коэффициент KHa=1,09 выбираем по таблице 3.4[1], коэффициент KHv=1 выбираем  по таблице 3.6[1], тогда:

KH = 1,052 · 1,09 · 1 = 1,147

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Проверку контактных напряжений проводим по формуле 3.6[1]:

H =    =   =

= 433,747 МПа.    [H]

Силы действующие в зацеплении  вычислим по формуле 8.3 и 8.4[1]:

окружная: Ft =  =  = 1500,375 Н;

радиальная: Fr = Ft ·  = 1500,375 ·  = 549,389 Н;

осевая: Fa = F t · tg() = 1500,375 · tg(6,28o) = 165,113 Н.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Проверим зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле 3.25[1]:

F =     [F]

Здесь коэффициент нагрузки  KF = KF · KFv (см. стр. 42[1]). По таблице 3.7[1] выбираем коэффициент расположения колес KF = 1,101, по таблице 3.8[1] выбираем коэффициент KFv=1,3. Таким образом коэффициент KF = 1,101 · 1,3 = 1,431. Y - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа Zv (см. гл.3, пояснения  к формуле 3.25[1]):

у шестерни: Zv1 =  =  = 53,966

у колеса: Zv2 =  =  = 107,931

Тогда: YF1 = 3,644; YF2 = 3,596

Допускаемые напряжения находим  по формуле 3.24[1]:

[F] =   .

KFL - коэффициент долговечности; при числе циклов нагружения больше базового, что имеет место при длительной эксплуатации редуктора, принимаем KFL = 1.

Для шестерни:     oF lim b = 504 МПа;

Для колеса     :     oF lim b = 414 МПа.

Коэффициент [SF] безопасности находим по формуле 3.24[1]:

[SF] = [SF]' · [SF]".

где для шестерни [SF]' = 1,75 ;

[SF]' = 1 ;

[SF(шест.)] = 1,75 · 1 = 1,75

для   колеса          [SF]' =  1,75 ;

[SF]" = 1 .

[SF(кол.)] = 1,75 · 1 = 1,75

Допускаемые напряжения:

для шестерни:  [F1] =  = 288 МПа;

для колеса:      [F2] =  = 236,571 МПа;

Находим отношения :

для шестерни:   =  = 79,034

для колеса:       =  = 65,787

Дальнейший расчет будем вести для колеса, для которого найденное отношение меньше.

Определим коэффициенты Y и KF (см.гл.3, пояснения к формуле 3.25[1]):

Y =  = \F(1 -  = 0,955

KF =

Для средних значений торцевого  перекрытия  = 1.5 и для 8-й степени точности (n - степень точности) KF = 0,917.

Проверяем прочность зуба колеса по формуле 3.25[1]:

F2 =  =  = 180,302 МПа

F2 = 180,302 МПа  <  [f] = 236,571 МПа.

Условие прочности выполнено.

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Термообработка | HB1ср | в | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB2ср | H/мм2 |  |  |
| Шестерня | 40ХН | улучшение | 280 | 930 | 572,727 | 288 |
| Колесо | 45 | улучшение | 230 | 780 | 481,818 | 236,571 |

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Межосевое расстояние aw |  | 100 |  | Угол наклона зубьев , град |  |  | 6,28 |
| Модуль зацепления m |  | 1,25 |  | Диаметр делительной окружности: |  |  |  |
| Ширина зубчатого венца: |  |  |  | шестерни d1 колеса d2 |  |  | 66,65 133,3 |
| шестерни b1 колеса b2 |  | 35 30 |  |  |  |  |  |
| Числа зубьев: |  |  |  | Диаметр окружности вершин: |  |  |  |
| шестерни z1 колеса z2 |  | 53 106 |  | шестерни da1 колеса da2 |  |  | 69,15 135,8 |
| Вид зубьев |  | косозубая передача |  | Диаметр окружности впадин: |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни df1 колеса df2 |  |  | 63,525 130,175 |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  |  | 474,545 |  | 433,747 | - |  |
| Напряжения изгиба, H/мм2 | F1 |  | 288 |  | 156,607 | - |  |
|  | F2 |  | 236,571 |  | 180,302 | - |  |

# Список использованной литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.

3. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454 c.: ил., черт. - Б.ц.

4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. 'Детали машин', М.: Машиностроение, 1983г., 384 c.

5. Боков В.Н., Чернилевский Д.В., Будько П.П. 'Детали машин: Атлас конструкций.' М.: Машиностроение, 1983 г., 575 c.

6. Гузенков П.Г., 'Детали машин'. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986 г., 360 с.

7. Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Д.Р.Решетова. М.: Машиностроение, 1979 г., 367 с.

8. Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М.: Изд-во стандартов, 1975 г., 542 с.

9. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.П. 'Расчеты деталей машин', 3-е изд. - Минск: Вышейшая школа, 1986 г., 402 c.

10. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., 'Детали машин' 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984 г., 310 c.

11. 'Мотор-редукторы и редукторы': Каталог. М.: Изд-во стандартов, 1978 г., 311 c.

12. Перель Л.Я. 'Подшипники качения'. M.: Машиностроение, 1983 г., 588 c.

13. 'Подшипники качения': Справочник-каталог / Под ред. Р.В. Коросташевского и В.Н. Нарышкина. М.: Машиностроение, 1984 г., 280 с.

14. 'Проектирование механических передач' / Под  ред. С.А. Чернавского, 5-е изд. М.: Машиностроение, 1984 г., 558 c.