Задание

Сделать расчёт червячной передачи.

Крутящий момент на червячном колесе M = 100000 Н · мм.

Угловая скорость на ведущем элементе передачи  = 150 рад/с.

Передаточное число U = 8.

# Расчёт червячной передачи

## Выбор материала червяка и червячного колеса

При передаваемой червячной передачей мощности P = 22058,85 кВт > 1 кВт для червяка выбираем сталь 40Х с термообработкой - закалкой ТВЧ до твёрдости зубьев H  45 HRCэ.

Выбор марки материала червячного колеса зависит от скорости скольжения, которая определяется по эмпирической формуле (стр. 57[3]):

vs = HB1ср =

T2 = 100 Н·м - вращающий момент на валу червячного колеса; 2 = 18,75 рад/с - угловая скорость червячного колеса; u = 8 - передаточное число червячной передачи. Тогда:

vs = HB1ср =  = 2,994 м/с

По таблице 3.5[3] выбираем для венца червячного колеса БрА10Ж3Мц1,5 (отливка в кокиль). Материал червячного колеса относится ко II-й группе материалов (табл. 3.5[3]).

## Определение допускаемых контактных напряжений

Для данного материала червячного колеса по таблице 3.6[3] допускаемое контактное напряжение будет:

[]H = 300 - 25 · vs = 300 - 25 · 2,994 = 225,15 МПа.

## Определение допускаемых напряжений изгиба

Допускаемые напряжения изгиба вычисляются для материала зубьев червячного колеса по формуле из таблицы 3.6[3]:

[]F = 0,16 · в · KFL

в = 550 МПа - предел прочности из таблицы 3.5[3]; , KFL - коэффициент долговечности при числе циклов нагружения больше базового, что имеет место при длительной эксплуатации редуктора, принимаем по его минимальному значению KFL = 1.

В итоге получаем:

[]F = 0,16 · 550 · 1 = 88 МПа.

Так как червячная передача реверсивная, то значение допускаемого напряжения изгиба следует уменьшить на 25%:

[]F = 0,75 · 88 = 66 МПа.

## Проектный расчёт

Определяем главный параметр - межосевое расстояние:

aw = 63 ·

T2 = 100 Н·м - вращающий момент на валу червячного колеса, тогда:

aw = 63 ·  = 76,504мм.

Полученное межосевое расстояние округляем до ближайшего числа по табл. 3.15[3]: aw75 мм.

Число витков червяка выбирается в зависимости от передаточного числа червячной передачи u (стр. 74[3]:)

z1 = 32

Число зубьев червячного колеса:

z2 = z1 · u = 4 · 8 = 32

Полученное значение z2 округляем в меньшую сторону до целого числа z2 = 32

Значение модуля зацепления должно лежать в пределах (стр. 74[3]):

m = (1,5...1,7) ·  = (1,5...1,7) ·  = 3,516...3,984 мм.

Принимаем m = 4 мм.

Из условия жёсткости значение коэффициента диаметра червяка должно лежать в пределах (стр. 75[3]):

q  (0,212...0,25) · z2 = (0,212...0,25) · 32 = 6,784...8

Принимаем q = 7,1.

Определяем коэффициент смещения инструмента x:

x =  =  = -0,8

Фактическое передаточное число uф и его отклонение u от заданного u:

u =  =  = 8

u =  =  = 0%        4%

Фактическое значение межосевого расстояния:

aw = 0,5 · (q + z2 + 2 · x) = 0,5 · (7,1 + 32 + 2 · (-0,8)) = 75 мм.

Основные размеры червяка:

делительный диаметр:

d1 = q · m = 7,1 · 4 = 28,4 мм;

начальный диаметр:

dw1 = m · (q + 2 · x) = 4 · (7,1 + 2 · -0,8) = 22 мм;

диаметр вершин витков:

da1 = d1 + 2 · m = 28,4 + 2 · 4 = 36,4 мм;

диаметр впадин витков:

df1 = d1 - 2,4 · m = 28,4 - 2,4 · 4 = 18,8 мм;

делительный угол подъёма линии витков червяка:

 = 29,396o

длина нарезаемой части червяка:

b1 = (10 + 5,5 · |x| + z1) · m + C

здесь при x  0:

C = 0

Тогда:

b1 = (10 + 5,5 · |0,8| + 4) · 4 + 0 = 73,6 мм.

Полученное значение округляем до ближайшего числа по таблице 13.15[3], и получаем b1 = 75 мм.

Основные размеры венца червячного колеса:

делительный диаметр:

d2 = dw2 = m · z2 = 4 · 32 = 128 мм;

диаметр вершин зубьев:

da2 = d2 + 2 · m · (1 + x) = 28,4 + 2 · 4 · (1 - 0,8) = 129,6 мм;

наибольший диаметр колеса:

daM2   =  = 133,6 мм.

диаметр впадин зубьев:

df2 = d2 - 2 · (1,2 - x) = 128 - 2 · (1,2 - (-0,8)) = 112 мм.

ширина венца при z1 = 4:

b2 = 0,315 · aw = 0,315 · 75 = 23,625 мм.

Округляя по таблице 13.15[3], получим b2 = 24 мм.

радиусы закруглений зубьев:

Ra = 0,5 · d1 - m = 0,5 · 28,4 - 4 = 10,2 мм10 мм

Rf = 0,5 · d1 + 1,2 · m = 0,5 · 28,4 + 1,2 · 4 = 19 мм

условный угол обхвата червяка венцом колеса 2·:

sin  =  =  = 0,698

 = 44,241o

Угол 2· определяется точками пересечения дуги диаметром:

d' = da1 - 0,5 · m = 36,4 - 0,5 · 4 = 34,4 мм

с контуром венца колеса и может быть принят равным 90...120o.

Коэффициент полезного действия червячной передачи:

 =

где:  = 1,5o - угол трения, определённый по таблице 4.9[3] в зависимости от фактической скорости скольжения:

vs =  =  = 2,445 м/с, тогда:

 =  = 0,941

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Проверку контактных напряжений проводим по формуле на стр. 77[3]:

H = 340 ·         []H, где:

Ft2 - окружная сила на колесе:

Ft2 =  =  = 1562,5 H;

K = 1 - коэффициент нагрузки, который принимается в зависимости от окружной скорости колеса:

v2 =  =  = 1,2 м/с;

[]H = 225,15 МПа - допускаемое контактное напряжение, уточнённое по фактической скорости скольжения vs = 2,445 м/с (см. табл. 3.6[3]). Тогда:

H = 340 ·  = 222,908МПа         []H = 225,15 МПа.

Фактическая недогрузка:

H =  =  = -0,996%, что меньше допустимых 10%.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Проверим напряжения изгиба зубьев колеса по формуле на стр. 78[3]:

F = 0,7 · YF2 ·     []F,

здесь K = 1 коэффициент нагрузки, определённый ранее; YF2 = 1,326 - коэффициент формы зуба колеса, определённый по таблице 4.10[3] интерполированием в зависимости от эквивалентного числа зубьев колеса:

zv2 =  =  = 87,029.

Тогда:

F = 0,7 · 1,326 ·  = 15,107 МПа        []F = 66 МПа.

Механические характеристики материалов червячной передачи

| Элемент передачи | Марка материала | Способ отливки | в |  | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H/мм2 |  |  |  |
| Червяк | сталь 40X с закалкой более HRC 45 и последующим шлифованием | - | 780 | 440 | - | - |
| Колесо | БрА10Ж3Мц1,5 | отливка в кокиль | 550 | - | 225,15 | 66 |

Параметры червячной передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Межосевое расстояние aw | 75 |  | Ширина зубчатого венца колеса b2 |  |  | 24 |
| Модуль зацепления m | 4 |  | Длина нарезаемой части червяка b1 |  |  | 73,6 |
| Коэффициент диаметра червяка q | 7,1 |  | Диаметры червяка |  |  |  |
|  |  |  | делительный d1 начальный dw1 вершин витков da1 впадин витков df1 |  |  | 28,4 22 36,4 18,8 |
| Делительный угол витков червяка , град. | 29,396 |  |  |  |  |  |
| Угол обхвата червяка 2, град. | 44,241 |  | Диаметры колеса: |  |  |  |
|  |  |  | делительный d2 = dw2 вершин зубьев da2 впадин зубьев df2 наибольший daM2 |  |  | 128 129,6 112 133 |
| Число витков червяка z1 | 4 |  |  |  |  |  |
| Число зубьев колеса z2 | 32 |  |  |  |  |  |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Коэффициент полезного действия |  | - |  | 0,941 |  |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  | 225,15 |  | 222,908 |  |  |
| Напряжения изгиба F, H/мм2 |  | 66 |  | 15,107 |  |  |

# Список использованной литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.

3. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454 c.: ил., черт. - Б.ц.

4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. 'Детали машин', М.: Машиностроение, 1983г., 384 c.

5. Боков В.Н., Чернилевский Д.В., Будько П.П. 'Детали машин: Атлас конструкций.' М.: Машиностроение, 1983 г., 575 c.

6. Гузенков П.Г., 'Детали машин'. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986 г., 360 с.

7. Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Д.Р.Решетова. М.: Машиностроение, 1979 г., 367 с.

8. Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М.: Изд-во стандартов, 1975 г., 542 с.

9. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.П. 'Расчеты деталей машин', 3-е изд. - Минск: Вышейшая школа, 1986 г., 402 c.

10. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., 'Детали машин' 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984 г., 310 c.

11. 'Мотор-редукторы и редукторы': Каталог. М.: Изд-во стандартов, 1978 г., 311 c.

12. Перель Л.Я. 'Подшипники качения'. M.: Машиностроение, 1983 г., 588 c.

13. 'Подшипники качения': Справочник-каталог / Под ред. Р.В. Коросташевского и В.Н. Нарышкина. М.: Машиностроение, 1984 г., 280 с.

14. 'Проектирование механических передач' / Под  ред. С.А. Чернавского, 5-е изд. М.: Машиностроение, 1984 г., 558 c.