Задание

Сделать расчёт зубчатой конической передачи.

Крутящий момент на колесе M = 100000 Н · мм.

Угловая скорость на ведущем элементе передачи  = 150 рад/с.

Передаточное число U = 4.

# Расчёт зубчатой конической передачи

## Проектный расчёт

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов  передачи, выбираем материалы со средними механическими  характеристиками  (см. гл.3, табл. 3.3[1]):

- для шестерни : сталь                                : 45

термическая обработка : улучшение

твердость                        : HB 230

- для    колеса : сталь                                  : 45

термическая обработка : улучшение

твердость                        : HB 210

Допустимые контактные напряжения (формула (3.9)[1]) , будут:

[H] =    ,

По таблице 3.2 гл. 3[1] имеем для сталей с твердостью поверхностей зубьев менее HB 350 :

H lim b = 2 · HB + 70 .

H lim b (шестерня) = 2 · 230 + 70 = 530 МПа;

H lim b (колесо) = 2 · 210 + 70 = 490 МПа;

KHL - коэффициент долговечности; при числе циклов нагружения больше базового, что имеет место при длительной эксплуатации редуктора, принимаем KHL = 1 ; коэффициент безопасности [Sh]=1,1.

Допустимые контактные напряжения:

для шестерни      [ H1 ] =  = 481,818 МПа;

для колеса           [ H2 ] =  = 445,455 МПа.

Для косозубых колес расчетное допустимое контактное напряжение находим по формуле 3.10 гл.3[1]:

[ H ] = 0.45 · ( [ H1 ] + [ H2 ] )

Тогда расчетное допускаемое контактное напряжение будет:

[ H ] = 0.45 · (481,818 + 445,455) = 417,273 МПа.

Требуемое условие выполнено :

[ H ] = 417,273 МПа <  1.23 · [ H2 ] = 1.23 · 445,455 = 547,91 МПа.

Принимаем коэффициент симметричности расположения колес относительно опор по таблице 3.5[1] : KHb = 1,25 .

Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию принимаем (рекомендация по ГОСТ 12289-76):

bRe  =  0,285.

Тогда внешний делительный диаметр колеса вычисляем по формуле (3.29[1]):

de2  =  Kd ·  =

= 86 ·  = 205,796 мм.

где для колес с круговыми зубьями Кd = 86, передаточное число нашей передачи u = 4.

Т(кол.) = 100000 Н·мм - момент на колесе.

Принимаем по ГОСТ 12289-76 ближайшее стандартное значение de2 = 200 мм, см. стр.49[1].

Примем число зубьев шестерни z1 = 25.

Тогда число зубьев колеса:

z2 = z1 · u = 25 · 4 = 100.

Принимаем z2 = 100. Тогда:

u  =   =  = 4

Отклонение от заданного:

=  0% ,

что допускается ГОСТ 12289-76 (по стандарту отклонение не должно превышать 3%)

Внешний окружной модуль:

mte =  =  = 2 мм.

В конических колесах не обязательно иметь стандартное значение mte. Это связано с технологией нарезания зубьев конических колес. Примем:  mte = 2 мм.

Углы делительных конусов:

ctg(1)  =  u  =  4;    1  =  14,036o

2  =  90o - 1 = 90o - 14,036o = 75,964o.

Внешнее конусное расстояние Re и ширина венца b:

Re = 0.5 · mte ·  = 0.5 · 2 ·  = 103,078 мм;

b = bRe · Re = 0,285 · 103,078 = 29,377 мм.

Принимаем:  b  =  30 мм.

Внешний  делительный диаметр шестерни:

de1 = mte · z1 = 2 · 25 = 50 мм.

Средний делительный диаметр шестерни:

d1 = 2 · (Re - 0,5 · b) · sin(1) =

= 2 · (103,078 - 0,5 · 30) · sin(14,036o) = 42,723 мм.

Средний окружной и средний нормальный модули зубьев:

m =  =  = 1,709 мм;

mn = m · cos(n) = 1,709 · cos(35o) = 1,4 мм.

Здесь принят средний угол наклона зуба n = 35o.

Коэффициент ширины шестерни по среднему диаметру:

bd =  =  = 0,702.

Средняя окружная скорость колес:

V =  =  = 3,204 м/c.

Для конической передачи назначаем 7-ю  степень точности.

Коэффициент нагрузки равен:

KH = KH · KH · KHv .

Коэффициент KH=1,07  выбираем  по  таблице 3.5[1], коэффициент KH=1,037 выбираем по таблице 3.4[1], коэффициент Khv=1,02 выбираем  по таблице 3.6[1], тогда:

KH = 1,07 · 1,037 · 1,02 = 1,132

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Проверку контактных напряжений проводим по формуле 3.28[1]:

H =  =

=  =

= 392,738 МПа.    [H] = 417,273 МПа.

Силы действующие в зацеплении  вычислим по формулам:

окружная    :  Ft =  =  = 1170,217 Н;

радиальная:  Fr1 = Fa2 =  Ft · tg() · Cos(1) = 1170,217 · tg(20o) · cos(14,036o) = 413,208 Н;

осевая        :  Fa1 = Fr2 = Ft · tg() · sin(1) = 1170,217 · tg(20o) · sin(14,036o) = 103,3 Н.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Проверим зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле 3.31[1]:

F =     [F]

Здесь коэффициент нагрузки  KF = KF · KFv (см. стр. 42[1]), в соответствии с рекомендациями на стр. 53[1]. По таблице 3.7[1] выбираем коэффициент   расположения  колес KF = 1,146, по таблице 3.8[1] выбираем коэффициент  KFv=1. Таким образом коэффициент KF = 1,146 · 1 = 1,146.  YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа zv (см. гл.3, пояснения  к формуле 3.25[1]):

у шестерни :   zv1 =  =  = 46,882

у колеса      :   zv2 =  =  = 750,133

Тогда :        YF1 = 3,672

YF2 = 3,275

Допускаемые напряжения находим  по формуле 3.24[1]:

[F] =   .

KFL - коэффициент долговечности; при числе циклов нагружения больше базового, что имеет место при длительной эксплуатации редуктора, принимаем KFL = 1 .

Для шестерни:     oF lim b = 414 МПа;

Для колеса     :     oF lim b = 378 МПа.

Коэффициент [Sf] безопасности находим по формуле 3.24[1]:

[SF] = [SF]' · [SF]".

где для шестерни [SF]' = 1,75 ;

[SF]' = 1,15 ;

[SF(шест.)] = 1,75 · 1,15 = 2,012

для   колеса          [SF]' =  1,75 ;

[SF]" = 1,15 .

[SF(кол.)] = 1,75 · 1,15 = 2,012

Допускаемые напряжения:

для шестерни:  [F1] =  = 205,765 МПа;

для колеса     :  [F2] =  = 187,873 МПа;

Находим отношения  :

для шестерни:   =  = 56,036

для колеса     :   =  = 57,366

Дальнейший расчет будем вести для шестерни, для которой найденное отношение меньше.

Определим коэффициенты Y и KF (см.гл.3, пояснения к формуле 3.25[1]):

Y = 1 -  = 1 -  = 0,75

KF =

Для средних значений торцевого  перекрытия  = 1.5 и для 7-й степени точности KF = 0,833.

Проверяем прочность зуба шестерни по формуле 3.25[1]:

F1 =     [F]

F1 =  = 73,251 МПа  <  [F] = 205,765 МПа.

Условие прочности выполнено.

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Термообработка | HB1ср | в | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB2ср | H/мм2 |  |  |
| Шестерня | 45 | улучшение | 230 | 780 | 481,818 | 205,765 |
| Колесо | 45 | улучшение | 210 | 730 | 445,455 | 187,873 |

Параметры зубчатой конической передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Внешнее конусное расстояние Re |  | 103,078 |  | Угол наклона зубьев , град |  |  | 35 |
| Внешний модуль me(mte) |  | 2 |  | Внешний делительный диаметр: |  |  |  |
| Ширина зубчатого венца b |  | 30 |  | шестерни de1 колеса de2 |  |  | 50 200 |
| Числа зубьев: |  |  |  | Внешний диаметр окружности вершин: |  |  |  |
| шестерни z1 колеса z2 |  | 25 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни dae1 колеса dae2 |  |  | 53,881 200,97 |
| Вид зубьев |  | передача с круговыми зубьями |  | Внешний диаметр окружности впадин: |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни dfe1 колеса dfe2 |  |  | 44,179 198,545 |
| Угол делительного конуса, град: |  |  |  | Средний делительный диаметр: |  |  |  |
| шестерни 2 колеса 1 |  | 14,036 75,964 |  | шестерни d1 колеса d2 |  |  | 42,723 170,897 |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  |  | 417,273 |  | 392,738 | - |  |
| Напряжения изгиба, H/мм2 | F1 |  | 205,765 |  | 73,251 | - |  |
|  | F2 |  | 187,873 |  | 65,331 | - |  |

# Список использованной литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.

3. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454 c.: ил., черт. - Б.ц.

4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. 'Детали машин', М.: Машиностроение, 1983г., 384 c.

5. Боков В.Н., Чернилевский Д.В., Будько П.П. 'Детали машин: Атлас конструкций.' М.: Машиностроение, 1983 г., 575 c.

6. Гузенков П.Г., 'Детали машин'. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986 г., 360 с.

7. Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Д.Р.Решетова. М.: Машиностроение, 1979 г., 367 с.

8. Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М.: Изд-во стандартов, 1975 г., 542 с.

9. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.П. 'Расчеты деталей машин', 3-е изд. - Минск: Вышейшая школа, 1986 г., 402 c.

10. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., 'Детали машин' 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984 г., 310 c.

11. 'Мотор-редукторы и редукторы': Каталог. М.: Изд-во стандартов, 1978 г., 311 c.

12. Перель Л.Я. 'Подшипники качения'. M.: Машиностроение, 1983 г., 588 c.

13. 'Подшипники качения': Справочник-каталог / Под ред. Р.В. Коросташевского и В.Н. Нарышкина. М.: Машиностроение, 1984 г., 280 с.

14. 'Проектирование механических передач' / Под  ред. С.А. Чернавского, 5-е изд. М.: Машиностроение, 1984 г., 558 c.